# Fișa datelor de siguranță

## în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Pagina 1/15

Data tipăririi 27.07.2022

Numărul de versiune 1

Revizie: 08.07.2022

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation EC No 1272/2008 CLP:

GHS02 flame

Flam. Liq. 2

H225 Highly flammable liquid and vapour.

GHS09 environment

Aquatic Chronic 2 H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

(Contd. on page 2)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii

  - Identificator de produs

Denume comercial: ULTRA SCENT BLUE VELVET UFI : 5410-U09M-4003-E3AS

  - Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări desrecomandate

Nu există alte informații relevante disponibile. Aplicarea substanței / amestecului: lichid de odorizant

Utilizare profesională Consumatori

  - Detalii despre furnizorul fișei de date de siguranță Producător/Furnizor:

Prime Solutions 2 str. Deligiorgi

174 56, Alimos, Grecia

Tel.: +30 2109902641

Fax: +30 2109945660

e-mail:info@primesolutions.gr site: www.primesolutions.gr Furnizor/Distribuitor

Spring Air Deligiorgi 2 & Ionias

174 56 Alimos, Atena, Grecia

Tel: +30 2109734805

Fax: +30 2109945660

E-mail: info@springair.gr site: www.springair.gr

1.4 Număr de telefon de urgență:

European Emergency Tel.: 112

EN

GHS07

Iritație oculară. 2	H319 Provoacă iritații grave la ochi.

### Elemente de etichetă

Etichetarea conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform reglementării CLP.

### Pictograme de pericol:

GHS02 GHS07 GHS09

Cuvânt semnal: Pericol

### Declarații de risc:

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă iritații grave la ochi.

H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

### Declarații de precauție

P102	Ține-te departe de copii.

P210	Evită căldura, suprafețele fierbinți, scânteile, flăcările deschise și alte surse de aprindere. Fără fumat.

P273	Evită eliberarea în mediul înconjurător.

P305+P351+P338 DACĂ ESTE ÎN OCHI: Clătește cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de aplicat. Continuați clătirea.

P337+P313	Dacă iritația ochilor persistă: Cere sfaturi/asistență medicală. P391	Colectează scurgerile.

P403+P235	Depozitează într-un loc bine ventilat. Rămâi calm.

P501	Eliminați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/regionale/naționale/internaționale.

### Informații suplimentare:

EUH208 conține 1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)-2-buten-1-un, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1- (2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)ethan-1-one, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-un, isoeugenol, (R)-p-mentha-1,8- dien, α-exilcinnamaldehidă, cumarină, acetat linalil, piperonal, metil atrarat, 4-tert-butilciclohexil acetat, linalool. Poate provoca o reacție alergică.

### Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB PBT: Nu se aplică.

vPvB: Nu se aplică.

| Determinarea proprietăților de perturbare endocrină |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS: 1222-05-5 | galaxolidă | Lista II |
| CAS: 1506-02-1 | 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)ethan-1-one (Fixolid) | Lista II |

EN

(Continuarea la pagina 3)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

### 3.2 Amestecuri

Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase:

| Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr de index: 603-002-00-5 Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX | etanol | 50-100% |
|  | Flam. Liq. 2, H225; Iritație oculară. 2, H319 |  |
| CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7 Reg.nr.: 01-2119488227-29-XXXX | galaxolidă | ≥0,25-<2,5% |
|  | Acută acvatică 1, H400; Chronic acvatic 1, H410 |  |
| CAS: 1506-02-1 EINECS: 216-133-4 Reg.nr.: 01-2119539433-40-XXXX | 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-one (Fixolid) | ≥0,25-<2,5% |
|  | Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 1, H410; Toxicologie acută. 4, H302 |  |
| CAS: 32388-55-9 EINECS: 251-020-3 Reg.nr.: 01-2119969651-28-XXXX | [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8- tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)ethan-1-one | ≥0,25-<1% |
|  | Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 1, H410; Sensurile de piele 1, H317 |  |
| CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3 | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)ethan-1-one | ≥0,25-<1% |
|  | Cronica acvatică 1, H410; Iritații ale pielii. 2, H315; Sensurile de piele 1, H317 |  |
| CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2 | (R)-p-mentha-1,8-diene | ≥0,1-<0,25% |
|  | Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acută acvatică 1, H400; Iritații ale pielii. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Chronic acvatic 3, H412 |  |
| CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3 | α-hexilcinnamaldehidă | ≥0,1-<0,25% |
|  | Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 2, H411; Sensibilități de piele 1B, H317 |  |
| CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7 | Cumarină | ≥0,1-<1% |
|  | Toxicologie acută. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; Chronic acvatic 3, H412 |  |
| CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6 | Undecanal | <0,25% |
|  | Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 2, H411; Iritarea pielii. 2, H315 |  |
| CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4 Reg.nr.: 01-2119454789-19-XXXX | Acetat de linalil | ≥0,1-<1% |
|  | Iritarea pielii. 2, H315; Iritație oculară. 2, H319; Sensurile de piele 1, H317 |  |

(Continuarea la pagina 4)

EN

| CAS: 120-57-0 EINECS: 204-409-7 | piperonal | ≥0,1-<1% |
| --- | --- | --- |
|  | Sensurile de piele 1, H317 |  |
| CAS: 3100-36-5 ELINCS: 401-700-2 Număr de index: 606-046-00-3 | Un amestec de cis- și trans-cyclohexadec-8-en-1-one | ≥0,025-<0,25% |
|  | Acută acvatică 1, H400; Chronic acvatic 1, H410 |  |
| CAS: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0 | Metil atrarat | ≥0,1-<1% |
|  | Sensibilități de piele 1B, H317 |  |
| CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9 Reg.nr.: 01-2119976286-24-XXXX | Acetat 4-tert-butilciclohexil | ≥0,1-<1% |
|  | Sensurile de piele 1, H317 |  |
| CAS: 65405-77-8 EINECS: 265-745-8 Reg.nr.: 01-2119987320-37-XXXX | cis-3-Salicilatul Hexenil | <0,25% |
|  | Acută acvatică 1, H400 |  |
| CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3 Reg.nr.: 01-2120770514-54-XXXX | Alil-(ciclohexixi)acetat | ≥0,025-<0,25% |
|  | Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 1, H410; Toxicologie acută. 4, H302 |  |
| CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2 | Linalool | ≥0,1-<1% |
|  | Iritarea pielii. 2, H315; Iritație oculară. 2, H319; Sensibilități de piele 1B, H317 |  |
| CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2 | 1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)-2-buten-1-una | <0,1% |
|  | Cronica acvatică 2, H411; Iritații ale pielii. 2, H315; Sensuri de piele 1A, H317 |  |
| CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X | Izoeugenol | <0,01% |
|  | Toxicologie acută. 4, H302; Toxicologie acută. 4, H312; Toxicologie acută. 4, H332; Iritarea pielii. 2, H315; Iritație oculară. 2, H319; Sensurile de piele 1A, H317; STOT SE 3, H335 Limită specifică de concentrație: Sensurile pielii 1A; H317: C ≥0,01 % |  |

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures General information:

Take affected persons out into the fresh air. Seek immediate medical advice.

After inhalation:

In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation. Seek medical treatment in case of complaints.

If breathing is difficult, remove to fresh air. Restore breathing. Keep warm and quiet. Notify physician.

After skin contact:

Wash the skin immediately with soap and water. In case of skin irritation, consult a physician.

After eye contact:

Avoid strong water jet-risk of cornea damage, consult a doctor.

Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Check for and remove any contact lenses.

(Contd. on page 5)

EN

Continuă clătirea timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare o iritație.

După înghițire:

Bea multă apă și oferă aer proaspăt. Cheamă imediat un doctor. Solicită imediat sfatul unui medic.

Nu da niciodată nimic cu gura unei persoane inconștiente.

  - Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există alte informații relevante disponibile.

  - Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

  - Medii de stingere Agenți stingători potriviți:

CO2, pulbere sau spray cu apă. Stinge incendiile mai mari cu stropi de apă. Spumă

Nisip sau sol

CO2, spumă, pulbere de stingere, pulverizare cu apă

Din motive de siguranță, agenți de extincție nepotriviți: apă cu jet complet

  - Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec Nu există alte informații relevante disponibile.

  - Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție:

Aparatele de respirație autonome și hainele de protecție complete trebuie purtate în caz de incendiu. Poartă protecție pentru ochi.

Informații suplimentare

Colectați separat apa contaminată pentru stingerea incendiilor. Nu trebuie să intre în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de eliberare accidentală

  - Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență:

Poartă echipament de protecție. Ține persoanele neprotejate departe. Stai departe de sursele de aprindere.

    - Pentru personalul non-urgent , evitați contactul cu materiale care picură sau care curge

    - Pentru intervenienții de urgență

Poartă echipament de protecție. Ține persoanele neprotejate departe.

Intervenienții de prim ajutor trebuie să poarte haine protectice, mănuși, ochelari de protecție și dispozitiv respirator cu filtru de tip A.

  - Măsuri de precauție de mediu:

Nu permite pătrunderea în canalizări/apă de suprafață sau subterană. Nu lăsa să pătrundă în pământ.

Preveniți ca produsul să pătrundă în canalizare, râuri sau în mediul acvatic.

  - Metode și materiale pentru izolare și curățare:

Se absoarbe cu material care leagă lichidul (nisip, diatomit, lianți acizi, lianți universali, rumeguș, gel de siliciu). Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform articolului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

  - Referință la alte secțiuni:

Consultați Secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentele de protecție personală. Consultați Secțiunea 13 pentru informații despre eliminarea animalelor.

EN

(Continuarea la pagina 6)

(Continuarea paginii 5)

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschide și manipulează priza cu grijă.

Mânuiește cu grijă. Evită zdruncinările, frecarea și impactul. Asigurați-vă o ventilație bună.

Evită contactul cu ochii, pielea și hainele.

### Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:

Țineți sursele de aprindere la distanță - Nu fumați.

Protejează-te împotriva sarcinilor electrostatice.

Nu pulverizați pe o flacără goală sau pe orice material incandescent. Amestecuri inflamabile de gaz-aer pot apărea în recipiente goale.

Păstrează-l într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în avans, departe de sursele de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

  - Condiții pentru depozitare sigură, inclusiv orice incompatibilități Depozitare: Depozitare în condiții reci și uscate, în prize bine etanșate. Cerințe ce trebuie îndeplinite de depozite și receptacule:

Depozitează într-un loc cool.

Preveniți orice infiltrare în pământ. Asigurați ventilația prizelor.

### Informații despre depozitarea într-o singură facilitate comună: Nu este obligatorie.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare:

Păstrează recipientul bine etanșat.

Păstrează-le în condiții răcoroase și uscate, în prize bine etanșate.

  - Utilizarea finală specifică Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție personală

### Parametri de control

| Ingrediente cu valori limite care necesită monitorizare la locul de muncă: |  |
| --- | --- |
| CAS: 64-17-5 etanol |  |
| WEL (Marea Britanie) | Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm |
| CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol |  |
| WEL (Marea Britanie) | Valoare pe termen lung: 474* 10** mg/m³, 150* ppm *vapori și particule totale **particule |
| CAS: 123-92-2 izopentil acetat |  |
| IOELV (UE) WEL (Marea Britanie) | Valoare pe termen scurt: 540 mg/m³, 100 ppm Valoare pe termen lung: 270 mg/m³, 50 ppm Valoare pe termen scurt: 541 mg/m³, 100 ppm Valoare pe termen lung: 270 mg/m³, 50 ppm |
| CAS: 84-66-2 ftalat de dietil |  |
| WEL (Marea Britanie) | Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm |

DNEL-uri

Număr caz propan-1,2-diol: 57-55-6

Lucrători (efecte sistemice pe termen lung), inhalare: 168 mg/m³ Lucrători (efecte locale pe termen lung), inhalare: 10 mg/m³

(Continuarea la pagina 7)

EN

(Continuarea paginii 6)

Populație generală (efecte sistemice pe termen lung), inhalare: 50 mg/m³ Populație generală (efecte sistemice pe termen lung), dermică: 213 mg / kg bw / zi Populație generală (efecte sistemice pe termen lung), oral: 85 mg / kg bw / zi Populație generală (efecte locale pe termen lung), inhalare: 10 mg/m³

### PNEC-uri

Propan-1,2 -diol număr cas: 57-55-6 Apă dulce: 260 mg/l

Apă marină: 26 mg/l Eliberări intermitente: 183 mg/l STP: 20000 mg/l

Sediment de apă dulce: 572 mg/kg dw Sediment marin: 57,2 mg/kg dw Sol: 50 mg/kg dw

### Lucrători DNEL Expunere pe termen lung efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 1900 mg/m³

### Lucrători DNEL Expunere pe termen lung efecte sistemice

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalație: 950 mg/m³

Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate/zi

### Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt

Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³

### Consumatori DNEL Expunere pe termen lung efecte sistemice

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalație: 114 mg/m³

Contact cu pielea: 206 mg/kg greutate/zi

### Controlul expunerii

    - Controale inginerești adecvate Asigurați o ventilație adecvată.

### Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul de protecție individuală, măsuri generale de protecție și igienă:

Evită alimentele, băuturile și hrana. Spală-te pe mâini înainte de pauze și la finalul serviciului. Evită contactul cu ochii.

### Protecția respiratorie:

În condiții de ventilație inadecvată, folosiți un respirator adecvat.

### Protecție pentru mâini

Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se poate recomanda materialul mănușii pentru produs/ preparare sau amestec chimic.

Selecția materialului mănușii în funcție de momentele de penetrare, ratele de difuzie și degradarea

(Continuare la pagina 8)

EN

(Contd. of page 7)

Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a mixture of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application. Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

The determined penetration times according to EN 16523-1:2015 are not performed under practical conditions. Therefore a maximum wearing time, which corresponds to 50% of the penetration time, is recommended.

Eye/face protection

Tightly sealed goggles (EN 166).

Body protection:

Protective work clothing

Environmental exposure controls Do not release the product into the environment without control.

9.1 Information on basic physical and chemical properties General Information

Physical state Colour:

Odour:

Odour threshold:

Flammability

Lower and upper explosion limit Lower:

Upper:

Flash point:

Auto-ignition temperature: Decomposition temperature:

pH Viscosity:

Kinematic viscosity Dynamic:

Solubility water:

Partition coefficient n-octanol/water (log value) Vapour pressure:

Density and/or relative density Density:

Relative density Vapour density

Liquid

Light orange colour Characteristic

Not determined Highly flammable.

Not determined Not determined Not determined Not determined Not determined Not determined

Not determined Not determined

Not determined Not determined Not determined

Not determined Not determined Not determined

SECTION 9: Physical and chemical properties

(Contd. on page 9)

EN

(Contd. of page 8)

9.2 Alte informații

Apariție:

Formular: Lichid

Informații importante privind protecția sănătății și

mediul și siguranța.

Temperatura de auto-aprindere: Produsul nu se aprinde singur.

Proprietăți explozive: Produsul nu este exploziv. Totuși, formarea

Sunt posibile amestecuri explozive aer/vapori.

Punct de noră/punct de clarificare:

Proprietăți de oxidare Nu oxidează

Rata de evaporare Nedeterminat

Informații referitoare la clasele de pericole fizice

Explozivi Nul

Gaze inflamabile Nul

Aerosoli Nul

Gaze oxidante Nul

Gaze sub presiune Nul

Lichide inflamabile Lichid și vapori extrem de inflamabili.

Solide inflamabile Nul

Substanțe și amestecuri auto-reactive Nul

Lichide piroforice Nul

Solide piroforice Nul

Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc Nul

Substanțe și amestecuri care emit substanțe inflamabile

Gaze în contact cu apa Nul

Lichide oxidante Nul

Solide oxidante Nul

Peroxizi organici Nul

Coroziv pentru metale Nul

Explozibili desensibilizați Nul

SECTION 10: Stability and reactivity

  - Reactivity Stable under normal conditions

  - Chemical stability Material is stable under normal conditions.

Thermal decomposition / conditions to be avoided

To avoid thermal decomposition do not overheat. Stable at environment temperature.

  - Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.

  - Conditions to avoid No further relevant information available.

  - Incompatible materials Oxidizing agents

  - Hazardous decomposition products No dangerous decomposition products known.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 Acute toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.

(Contd. on page 10)

EN

(Continuarea paginii 9)

### Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 57-55-6) Propan-1,2-diol LD50, oral, șobolani: 22.000 mg/kg

LC50 (2h), inhalație, iepure: >317 mg/L LD50, dermal, iepure: >2,000 mg/kg

| CAS: 64-17-5 etanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oral Inhalativ | LD50 LC50/4 h (vapori) | 7.060 mg/kg (șobolanul) 20.000 mg/l (șobolani) |

Coroziune/iritații ale pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziunile/iritația oculară serioasă Cauzează iritații serioase ale ochilor.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenicitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenicitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Toxicitate reproductivă Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. STOT-expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Riscul de aspirație Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Informații toxicologice suplimentare:

Toxicitatea dozei repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### 11.2 Informații despre alte pericole

| Proprietăți de perturbare endocrină |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS: 1222-05-5 | galaxolidă | Lista II |
| CAS: 1506-02-1 | 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)ethan-1-one (Fixolid) | Lista II |
| CAS: 118-58-1 | Salicilatul benzilic | Lista II |

  - Toxicity Aquatic toxicity:

Propane-1,2-diol cas number: 57-55-6

LC50 Oncorhynchus mykiss, 96 h: 40.613 mg/l LC50 Ceriodaphnia dubia, 48 h: 18.340 mg/l LC50 Mysidopsis bahia, 96 h: 18.800 mg/l

ErC50 Selenastrum capricornutum, 96 h: 19.000 mg/l ErC50 Skeletonema costatum,96 h: 19.100 mg/l

Long–term toxicity to aquatic invertebrates NOEC (7 days) 13.02 - 29 g/L

Toxicity to microorganisms

EC10 or NOEC for microorganisms 20 g/L

  - Persistence and degradability

(CAS: 64-17-5) Ethanol

84% in 20 days Biodegradable

  - Bioaccumulative potential No further relevant information available.

  - Mobility in soil No further relevant information available.

(Contd. on page 11)

SECTION 12: Ecological information

EN

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods Recommendation

Dispose according to National Regulations.

Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

Contact manufacturer for recycling information.

Uncleaned packaging: Recommendation:

Disposal must be made according to official regulations. Packaging may be reused or recycled after cleaning.

SECTION 14: Transport information

(Contd. on page 12)

EN

  - Results of PBT and vPvB assessment PBT: Not applicable.

vPvB: Not applicable.

  - Endocrine disrupting properties For information on endocrine disrupting properties see section 11.

  - Other adverse effects Remark: Toxic for fish

Additional ecological information:

General notes:

Water hazard class 1 (German Regulation) (Self-assessment): slightly hazardous for water Also poisonous for fish and plankton in water bodies.

The product contains materials that are harmful to the environment.

| Catalogul european de deșeuri |  |
| --- | --- |
| HP3 | Inflamabil |
| HP4 | Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare |
| HP14 | Ecotoxic |

| 14.1 Număr ONU sau număr de identificare ADR, IMDG, IATA | UN1993 |
| --- | --- |
| 14.2 Denumirea oficială de transport al ONU |  |
| ADR | 1993 LICHID INFLAMABIL, N.O.S. (ETANOL |
|  | (ALCOOL ETILIC)), MEDIU |
|  | HAZARDOUS, prevedere specială 640D |
| IMDG | LICHID INFLAMABIL, N.O.S. (ETANOL (ETIL) |
|  | ALCOOL), galaxolidă), POLUANT MIN |
| IATA | LICHID INFLAMABIL, N.O.S. (ETANOL) |

14.3 Clasă/clase de pericol de transport ADR, IMDG Clasă 3 lichide inflamabile. Etichetă 3

IATA Clasă 3 lichide inflamabile. Etichetă 3

14.4 Grupul de ambalare ADR, IMDG, IATA II

14.5 Pericole de mediu: Periculos pentru mediu

Poluanți marini: Da

Simbol (pește și copac)

Marcaj special (ADR): Simbol (pește și copac)

14.6 Precauții speciale pentru utilizator Atenție: Lichide inflamabile.

Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): 33

Numărul EMS: F-E,S-E

Categoria de depozitare B

14.7 Transport maritim în cantități mari conform IMO Instrumente Nu se aplică.

Transport/Informații suplimentare:

ADR

Cantități limitate (LQ) 1L

Mărimi exceptate (EQ) Cod: E2

Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml

Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml

Categoria transport 2

Cod de restricție a tunelului D/E

IMDG Cantități limitate (LQ) 1L Mărimi exceptate (EQ) Cod: E2 Cantitate netă maximă pe ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă pe ambalaj exterior: 500 ml

"Reglementare Model" ONU: UN 1993 LICHID INFLAMABIL, N.O.S., PREVEDERE SPECIALĂ 640D (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, II, MEDIU

(Continuarea la pagina 13)

EN

HAZARDOUS

SECTION 15: Regulatory information

### Reglementări/legislația privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878

Regulamentul CLP 1272/2008/CE

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva Consiliului 94/33/CE privind protecția tinerilor la locul de muncă, așa cum a fost modificată.

Directiva 92/85/CEE privind introducerea măsurilor care să încurajeze îmbunătățirea siguranței și sănătății la locul de muncă a lucrătorilor însărcinați și a celor care au născut recent sau alăptează, așa cum a fost modificat

### Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.

### Categoria Seveso

E2 Periculos pentru Mediul Acvatic P5c LICHIDE INFLAMABILE

Cantitate eligibilă (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate eligibilă (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENT (CE) Nr. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricție: 3

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

| Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIBILI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară pentru licențiere conform articolului 5(3)) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Niciunul dintre ingrediente nu este menționat. |  |  |
| ANEXA II - PRECURSORI AI EXPLOZIBILILOR RAPORTABILI |  |  |
| Niciunul dintre ingrediente nu este menționat. |  |  |
| Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii medicamentelor |  |  |
| CAS: 120-57-0 | piperonal | 1 |
| Regulamentul (CE) nr. 111/2005 stabilește reguli pentru monitorizarea comerțului dintre Comunitate și țările terțe cu precursori de medicamente |  |  |
| CAS: 120-57-0 | piperonal | 1 |

Reglementări naționale:

It doesn't contain substances of very high concern (SVHC).

Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive

  - Evaluarea siguranței chimice: Nu a fost realizată nicio evaluare a siguranței chimice.

EN

(Continuarea la pagina 14)

(Continuarea paginii 13)

SECȚIUNEA 16: Alte informații	 Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Totuși, acest lucru nu constituie o garanție pentru anumite caracteristici ale produsului și nu va constitui o relație contractuală valabilă din punct de vedere legal.

### Expresii relevante

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H226 Lichid inflamabil și vapori.

H302 dăunător dacă este înghițit.

H304 poate fi fatal dacă este înghițită și pătrunde în căile respiratorii. H312 Dăunător în contact cu pielea.

H315 provoacă iritații ale pielii.

H317 poate provoca o reacție alergică cutanată. H319 Provoacă iritații grave la ochi.

H332 dăunător dacă este inhalat.

H335 poate provoca iritații respiratorii. H400 Foarte toxic pentru viața acvatică.

H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată. H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

H412 Dăunător pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

### Sfaturi de antrenament

Ar trebui oferită angajaților instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și conversia produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

### Departamentul care emite SDS:

SUSTCHEM S.A.

Departamentul REACH & Servicii Chimice

A: 144, 3 septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575

W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

### Abrevieri și acronime:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acord European privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe șosea)

IMDG: Codul Maritim Internațional pentru Mărfuri Periculoase IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian

GHS: Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Substanțelor Chimice EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente ELINCS: Lista Europeană a Substanțelor Chimice Notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (divizia Societății Americane de Chimie) DNEL: Nivel Derivat fără efect (REACH)

PNEC: Concentrație prezisă fără efect (REACH) LC50: Concentrație letală, 50%

LD50: Doză letală, 50 la sută

PBT: SVHC persistent, bioacumulativ și toxic: Substanțe de îngrijorare foarte ridicată vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2 Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3 Toxicitate acută. 4: Toxicitate acută – Categoria 4

Iritarea pielii. 2: Coroziune/iritație a pielii – Categoria 2

Iritație oculară. 2: Leziuni grave ale ochilor/iritații oculare – Categoria 2 Sensibilizări ale pielii. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1

Sensurile pielii 1A: Sensibilizarea pielii – Sensibilizarea pielii Categoria 1A 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria 1B

STOT SE 3: Toxicitate specifică a organelor țintă (expunere unică) – Categoria 3 Asp. Tox. 1: Hazard de aspirație – Categoria 1

(Continuare la pagina 15)

EN

Acvatic acut 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Cronic acvatic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Cronic acvatic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Cronic acvatic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3

(Continuarea paginii 14)

EN