# Fișa datelor de siguranță

## în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Pagina 1/14

Data tipăririi 05.04.2023

Numărul de versiune 1

Revizie: 05.04.2023

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau amestecului

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Flacăra GHS02

Flam. Liq. 3

H226 Flammable liquid and vapour.

(Contd. on page 2)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii

  - Identificator de produs

Denume comercial: ULTRA SCENT SCANDAL UFI: 4HC0-20TN-500Y-GDUK

  - Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări desrecomandate

Nu există alte informații relevante disponibile. Aplicarea substanței / amestecului: lichid de odorizant

Utilizare profesională și pentru consumatori.

  - Detalii despre furnizorul fișei de date de siguranță Producător/Furnizor:

Prime Solutions 2 str. Deligiorgi

174 56, Alimos, Grecia

Tel.: +30 2109902641

Fax: +30 2109945660

e-mail:info@primesolutions.gr site: www.primesolutions.gr Furnizor/Distribuitor

Spring Air Deligiorgi 2 & Ionias

174 56 Alimos, Atena, Grecia

Tel: +30 2109734805

Fax: +30 2109945660

E-mail: info@springair.gr site: www.springair.gr

1.4 Număr de telefon de urgență:

Telul european de urgență: 112

EN

GHS07

Iritație oculară. 2	H319 Provoacă iritații grave la ochi.

Chronic acvatic 3 H412 Dăunător pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

### Elemente de etichetă

Etichetarea conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform reglementării CLP.

### Pictograme de pericol:

GHS02 GHS07

Cuvânt semnal: Avertizare

### Declarații de risc:

H226 Lichid inflamabil și vapori. H319 Provoacă iritații grave la ochi.

H412 Dăunător pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

### Declarații de precauție

P102	Ține-te departe de copii.

P210	Evită căldura, suprafețele fierbinți, scânteile, flăcările deschise și alte surse de aprindere. Fără fumat.

P273	Evită eliberarea în mediul înconjurător.

P305+P351+P338 DACĂ ESTE ÎN OCHI: Clătește cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de aplicat. Continuați clătirea.

P337+P313	Dacă iritația ochilor persistă: Cere sfaturi/asistență medicală. P403+P235	Depozitează într-un loc bine ventilat. Rămâi calm.

P501	Eliminați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/regionale/naționale/internaționale.

### Informații suplimentare:

EUH208 conține α-hexilcinnamaldehidă, 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal, 4-hidroxi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one, salicilat de hexil, 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-1, (R)-p-mentha-1,8-dienne, ulei de lămâie, terpene. Poate provoca o reacție alergică.

### Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB PBT: Nu se aplică.

vPvB: Nu se aplică.

| Determinarea proprietăților de perturbare endocrină |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS: 1222-05-5 | galaxolidă | Lista II |

EN

(Continuarea la pagina 3)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

### 3.2 Amestecuri

Descriere: Amestec: format din următoarele componente.

| Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr de index: 603-002-00-5 Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX | etanol | ≥50-<70% |
|  | Flam. Liq. 2, H225; Iritație oculară. 2, H319 |  |
| CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3 | α-hexilcinnamaldehidă | ≥0,25-<1% |
|  | Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 2, H411; Sensibilități de piele 1B, H317 |  |
| CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6 | 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal | ≥0,25-<1% |
|  | Repr. 2, H361; Cronica acvatică 2, H411; Sensurile de piele 1, H317 |  |
| CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7 Reg.nr.: 01-2119488227-29-XXXX | galaxolidă | ≥0,25-<1% |
|  | Acută acvatică 1, H400; Chronic acvatic 1, H410 |  |
| CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6 | Salicilatul de hexilă | ≥0,25-<1% |
|  | Acută acvatică 1, H400; Sensurile de piele 1, H317 |  |
| CAS: 10339-55-6 EINECS: 233-732-6 Reg.nr.: 01-2119969272-32-XXXX | 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol | ≥0,1-<1% |
|  | Iritarea pielii. 2, H315; Iritație oculară. 2, H319; Sensibilități de piele 1B, H317 |  |
| CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3 | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2- naftil)ethan-1-one | ≥0,1-<1% |
|  | Cronica acvatică 1, H410; Iritarea pielii. 2, H315; Sensurile de piele 1, H317 |  |
| CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2 | (R)-p-mentha-1,8-diene | ≥0,1-<1% |
|  | Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acută acvatică 1, H400; Iritarea pielii. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Chronic acvatic 3, H412 |  |
| CAS: 65405-77-8 EINECS: 265-745-8 Reg.nr.: 01-2119987320-37-XXXX | cis-3-Salicilatul Hexenil | ≥0,1-<1% |
| CAS: 68917-33-9 EINECS: 284-515-8 | Ulei de lămâie, terpene | ≥0,1-<0,25% |
|  | Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Cronica acvatică 2, H411; Iritarea pielii. 2, H315; Sensurile de piele 1, H317 |  |
| CAS: 3658-77-3 EINECS: 222-908-8 | 4-hidroxi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one | ≥0,01-<0,1% |
|  | Correcție Pielii 1B, H314; Toxicologie acută. 4, H302; Sensuri de piele 1A, H317 |  |

SECȚIUNEA 6: Măsuri de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență:

Poartă echipament de protecție. Ține persoanele neprotejate departe.

(Contd. of page 3)

Additional information: For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### Descrierea măsurilor de prim ajutor informații generale:

Scoateți pacienții la aer curat. Solicită imediat sfatul unui medic.

### După inhalare:

Dacă respirația este dificilă, scoateți-vă la aer proaspăt. Restabiliți respirația. Stai cald și liniștit. În caz de inconștiență, plasați pacientul stabil într-o poziție laterală pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de apărere a plângerilor.

### După contactul cu pielea:

Îndepărtează hainele contaminate.

Spală imediat pielea cu săpun și apă. În caz de iritații ale pielii, consultați un medic.

### După contactul vizual:

Clătește imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare. Verifică și scoate orice lentile de contact.

Continuă clătirea timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare o iritație.

Evitați riscul puternic de leziuni ale corneei cauzate de jeturi de apă, consultați un medic.

### După înghițire:

Bea multă apă și oferă aer proaspăt. Cheamă imediat un doctor. Solicită imediat sfatul unui medic.

Nu da niciodată nimic cu gura unei persoane inconștiente.

### Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există alte informații relevante disponibile.

### Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1Medii de stingere Agenți stingători potriviți:

CO2, pulbere sau spray cu apă. Stinge incendiile mai mari cu stropi de apă. Spumă

Nisip sau sol

5.2 Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec Nu există alte informații relevante disponibile.

5.3 Sfaturi pentru pompieri 5.4 Echipament de protecție:

Aparatele de respirație autonome și hainele de protecție complete trebuie purtate în caz de incendiu. Răcește acvariile adiacente pulverizând apă la o distanță sigură.

Informații suplimentare

Colectați separat apa contaminată pentru stingerea incendiilor. Nu trebuie să intre în sistemul de canalizare.

Evită contactul cu pielea și ochii. Stai departe de sursele de aprindere.

6.1 Pentru personalul non-urgent , evitați contactul cu materiale care picură sau care curge

6.2 Pentru intervenienții de urgență

Intervenienții de prim ajutor trebuie să poarte haine protectice, mănuși, ochelari de protecție și dispozitiv respirator cu filtru de tip A.

6.3 Măsuri de precauție de mediu:

Preveniți ca produsul să pătrundă în canalizare, râuri sau în mediul acvatic. Nu permite pătrunderea în canalizări/apă de suprafață sau subterană.

6.4 Metode și materiale pentru izolare și curățare:

Se absoarbe cu material care leagă lichidul (nisip, diatomit, lianți acizi, lianți universali, rumeguș, gel de siliciu). Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.5 Referință la alte secțiuni:

Consultați Secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentele de protecție personală. Consultați Secțiunea 13 pentru informații despre eliminarea animalelor.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschide și manipulează priza cu grijă.

Mânuiește cu grijă. Evită zdruncinările, frecarea și impactul. Asigurați-vă o ventilație bună.

Evită contactul cu ochii, pielea și hainele. Spală-te bine pe mâini după manipulare. Spală hainele contaminate înainte de a le reutilizare.

Nu mânca, bea și nu fuma în timpul utilizării produsului.

### Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:

Țineți sursele de aprindere la distanță - Nu fumați.

Protejează-te împotriva sarcinilor electrostatice.

Nu pulverizați pe o flacără goală sau pe orice material incandescent. Amestecuri inflamabile de gaz-aer pot apărea în recipiente goale.

Păstrează-l într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în avans, departe de sursele de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

  - Condiții pentru depozitare sigură, inclusiv orice incompatibilități Depozitare: Depozitare în condiții reci și uscate, în prize bine etanșate. Cerințe ce trebuie îndeplinite de depozite și receptacule:

Depozitează într-un loc cool.

Asigurați ventilația prizelor.

Informații despre depozitarea într-o facilitate comună: Depozitați departe de agenții oxidanți.

### Informații suplimentare despre condițiile de depozitare:

Păstrează recipientul bine etanșat. Protejează-te de căldură și lumina directă a soarelui. Stai departe de copii

  - Utilizarea finală specifică Nu există alte informații relevante disponibile.

EN

(Continuarea la pagina 6)

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

### Parametri de control

| Ingrediente cu valori limite care necesită monitorizare la locul de muncă: |  |
| --- | --- |
| CAS: 64-17-5 etanol |  |
| WEL (Marea Britanie) | Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm |
| CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol |  |
| WEL (Marea Britanie) | Valoare pe termen lung: 474* 10** mg/m³, 150* ppm *vapori și particule totale **particule |

Lucrători DNEL Expunere pe termen lung efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 1900 mg/m³

### Lucrători DNEL Expunere pe termen lung efecte sistemice

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalație: 950 mg/m³

Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate/zi

### Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt

Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³

### Consumatori DNEL Expunere pe termen lung efecte sistemice

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalație: 114 mg/m³

Contact cu pielea: 206 mg/kg greutate/zi

### Controlul expunerii

    - Controale inginerești adecvate Asigurați o ventilație adecvată.

### Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul de protecție individuală, măsuri generale de protecție și igienă:

Evită alimentele, băuturile și hrana. Spală-te pe mâini înainte de pauze și la finalul serviciului. Evită contactul cu pielea și ochii.

Spală hainele contaminate înainte de a le refolosi. Nu mânca, bea și nu fuma în timp ce folosești produsul.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă camera este bine ventilată.

### Protecție pentru mâini

Purtați mănuși potrivite (EN 374)

Selecția materialului mănușii în funcție de momentele de penetrare, ratele de difuzie și degradarea Datorită lipsei testelor, nu se poate oferi recomandare pentru materialul mănușii pentru produs/ preparare sau amestecul chimic.

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

### Materialul mănușilor

Selecția mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la un producător la altul.

(Continuarea la pagina 7)

EN

SECTION 9: Physical and chemical properties

(Contd. on page 8)

EN

(Contd. of page 6)

Timpul de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de perfuncție trebuie stabilit de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt realizați în condiții practice. Prin urmare, se recomandă un timp maxim de uzură, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecția ochilor/feței

Ochelari de protecție bine etanșați (EN 166).

Protecția corpului:

Protective work clothing

Îmbrăcăminte de lucru de protecție

9.1 Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale Starea fizică Lichid Culoare: Incolor până la gălbui Miros: Caracteristică parfumului Pragul de miros: Nedeterminat Punctul de fierbere sau punctul de fierbere inițial și fierbere Gama 78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol) Inflamabilitate Foarte inflamabil. Limita inferioară și superioară de explozie Inferior: 3,5 % vol (CAS: 64-17-5 etanol) Upper: 15% vol (CAS: 64-17-5 etanol) Punct fierbinte: 23 °C (ISO 2719A/02) Temperatura de auto-aprindere: 363 °C (CAS: 64-17-5 etanol) Temperatura de descompunere: Nedeterminat Ph Nedeterminat Viscozitate: Vâscozitatea cinematică Nedeterminat Vâscozitatea cinematică Dinamic: Nedeterminat Solubilitate Apă: Nedeterminat Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică) Nedeterminat Presiunea vaporilor: Nedeterminat Presiunea vaporilor: Densitate și/sau densitate relativă Densitate: Nedeterminat Densitatea relativă Nedeterminat Densitatea vaporilor Nedeterminat

(Contd. of page 7)

9.2 Alte informații

Apariție:

Formular: Lichid

Informații importante privind protecția sănătății și

mediul și siguranța.

Temperatura de aprindere: Produsul nu se aprinde singur.

Proprietăți explozive: Produsul nu este exploziv. Totuși, formarea

Sunt posibile amestecuri explozive aer/vapori.

Punct de noră/punct de clarificare:

Proprietăți de oxidare Nu oxidează

Rata de evaporare Nedeterminat

Informații referitoare la clasele de pericole fizice

Explozivi Nul

Gaze inflamabile Nul

Aerosoli Nul

Gaze oxidante Nul

Gaze sub presiune Nul

Lichide inflamabile Lichid inflamabil și vapori.

Solide inflamabile Nul

Substanțe și amestecuri auto-reactive Nul

Lichide piroforice Nul

Solide piroforice Nul

Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc Nul

Substanțe și amestecuri care emit substanțe inflamabile

Gaze în contact cu apa Nul

Lichide oxidante Nul

Solide oxidante Nul

Peroxizi organici Nul

Coroziv pentru metale Nul

Explozibili desensibilizați Nul

SECTION 10: Stability and reactivity

  - Reactivity Stable under normal conditions

  - Chemical stability Material is stable under normal conditions.

Thermal decomposition / conditions to be avoided

To avoid thermal decomposition do not overheat. Stable at environment temperature.

  - Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.

  - Conditions to avoid Avoid heat, flames, sparks, other sources of ignition.

  - Incompatible materials Oxidizing agents

  - Hazardous decomposition products No dangerous decomposition products known.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații despre clasele de risc definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuarea la pagina 9)

EN

(Continuarea paginii 8)

### Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 1222-05-5) galaxolid Oral LD50 (șobolan): > 4640 mg/kg

Dermal, LD50 (șobolanul): >10000 mg/kg (CAS: 57-55-6) Propan-1,2-diol LD50, oral, șobolani: 22.000 mg/kg

LC50 (2h), inhalare, iepure: >317 mg/L LD50, dermal, iepure: >2.000 mg/kg

| CAS: 64-17-5 etanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oral | LD50 | 10.470 mg/kg (șobolani) |
| Dermică | LD50 | 17.100 mg/kg (iepure) |
| Inhalativ | LC50/4 h (vapori) | 117-125 mg/l (șobolani) |
| CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene |  |  |
| Oral | LD50 | 4.400 mg/kg (șobolani) |
| Dermică | LD50 | >5.000 mg/kg (iepure) |

Coroziune/iritații ale pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziunile/iritația oculară serioasă Cauzează iritații serioase ale ochilor.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenicitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenicitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă (CAS: 64-17-5) etanol Fertilitate:

NOAEL (oral, șoarece) = 13,8 g/kg (similar. OECD 416)) NOAEC (inhalare, șobolan) >16.000 ppm

TOXICITATE REZIDUALĂ (similară. OECD 414):

NOAEL (oral) = 5,2 g/kgbw/zi NOAEC (inhalare) = 39mg/l

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT-expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Riscul de aspirație Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Informații toxicologice suplimentare:

Toxicitatea dozei repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### 11.2 Informații despre alte pericole

| Proprietăți de perturbare endocrină |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS: 1222-05-5 | galaxolidă | Lista II |
| CAS: 118-58-1 | Salicilatul benzilic | Lista II |

12.1 Toxicity Aquatic toxicity:

Propane-1,2-diol cas number: 57-55-6

LC50 Oncorhynchus mykiss, 96 h: 40.613 mg/l LC50 Ceriodaphnia dubia, 48 h: 18.340 mg/l LC50 Mysidopsis bahia, 96 h: 18.800 mg/l

ErC50 Selenastrum capricornutum, 96 h: 19.000 mg/l

(Contd. on page 10)

SECTION 12: Ecological information

EN

(Continuarea paginii 9)

ErC50 Scheleton costatum, 96 h: 19,100 mg/l Toxicitate pe termen lung pentru nevertebratele acvatice NOEC (7 zile) 13,02 - 29 g/L

Toxicitatea pentru microorganisme

EC10 sau NOEC pentru microorganisme 20 g/L (CAS: 1222-05-5) galaxolid

Toxicitate acută a peștilor: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus Toxicitate acută a durerii: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d, Lepomis macrochirus

| CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene |  |
| --- | --- |
| NOEC EC50 LC50 (96h) EC10(21d) EC10 | 0,174 mg/l (alge) 0,32 mg/l (alge) 0,307 mg/l (nevertebrate de apă dulce) <1 mg/l (pește de apă dulce) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce) 0,37 mg/L (pește de apă dulce) |

### Persistență și degradabilitate

(CAS: 64-17-5) Etanol

84% în 20 de zile Biodegradabil

(CAS: 1222-05-5) 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno [5,6-c] pyran; galaxolidă; (HHCB) Metodă: Ghidul OCDE 301 B

Rezultat: 2% în 28 de zile

Abia biodegradabil (conform criteriilor OECD)

  - Potențial bioacumulativ Nu există alte informații relevante disponibile.

### Mobilitatea în sol

Dacă este eliberat în aer sau apă, produsul se va dispersa rapid. Dacă este eliberat în pământ, se va evapora rapid. Produsul este volatil și solubil în apă. Dacă este eliberat în mediu, va fi dispersat în aer și apă. Produsul este absorbit slab în sol sau sedimente.

  - Rezultatele evaluării PBT și vPvB PBT: Nu se aplică.

vPvB: Nu se aplică.

  - Proprietăți de perturbare endocrină Pentru informații despre proprietățile de perturbare endocrină, consultați secțiunea 11.

### Alte efecte adverse Observație: Dăunătoare peștilor informații ecologice suplimentare:

Note generale:

Produsul conține materiale dăunătoare mediului. Dăunătoare organismelor acvatice

EN

(Continuarea la pagina 11)

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods Recommendation

Dispose according to National Regulations.

Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage

system.

Contact manufacturer for recycling information.

Uncleaned packaging:

Recommendation:

Disposal must be made according to official regulations. Packaging may be reused or recycled after cleaning.

SECTION 14: Transport information

(Contd. on page 12)

EN

| Catalogul european de deșeuri |  |
| --- | --- |
| HP3 | Inflamabil |
| HP4 | Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare |
| HP14 | Ecotoxic |

| 14.1 Număr ONU sau număr de identificare ADR, IMDG, IATA | UN1993 |  |
| --- | --- | --- |
| 14.2 Numele corect de expediere ONU ADR IMDG IATA | 1993 LICHID INFLAMABIL, N (ALCOOL ETILIC)) LICHID INFLAMABIL, ALCOOL N.O.S. LICHID INFLAMABIL, N.O.S. | .O.S. (ETANOL (ETANOL (ETANOL) |
| 14.3 Clase(e) de pericol de transport |  |  |
| ADR, IMDG, IATA |  |  |
| Clasă | 3 lichide inflamabile. |  |
| Etichetă | 3 |  |
| 14.4 Grupul de ambalare ADR, IMDG, IATA | III |  |

14.5 Pericole de mediu: Poluanți marini: Nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizator Atenție: Lichide inflamabile.

Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): 30

Numărul EMS: F-E,S-E

Categoria de depozitare B

14.7 Transport maritim în cantități mari conform IMO Instrumente Nu se aplică.

Transport/Informații suplimentare:

ADR

Cantități limitate (LQ) 5L

Mărimi exceptate (EQ) Cod: E1

Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml

Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml

Categoria transport 3

Cod de restricție a tunelului D/E

IMDG Cantități limitate (LQ) 5L Mărimi exceptate (EQ) Cod: E1 Cantitate netă maximă pe ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă pe ambalaj exterior: 1000 ml

"Reglementare Model" ONU: UN 1993 LICHID INFLAMABIL, N.O.S. (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, III

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

REACH Regulation 1907/2006/EC Regulation (EU) 2020/878

CLP Regulation 1272/2008/EC

Directive 98/24/EC on the protection of health and safety of workers from the risks related to chemicals agents at work.

Council Directive 94/33/EC on the protection of young people at work, as ammended.

Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding, as ammended

Directive 2012/18/EU

Named dangerous substances - ANNEX I Does not contain named substances.

Seveso category P5c FLAMMABLE LIQUIDS

Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower-tier requirements 5,000 t Qualifying quantity (tonnes) for the application of upper-tier requirements 50,000 t REGULATION (EC) No 1907/2006 ANNEX XVII Conditions of restriction: 3

(Contd. on page 13)

EN

REGULATION (EU) 2019/1148

National regulations:

Other regulations, limitations and prohibitive regulations

15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIBILI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară pentru licențiere conform articolului 5(3))

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

ANEXA II - PRECURSORI AI EXPLOZIBILILOR RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii medicamentelor

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 stabilește reguli pentru monitorizarea comerțului dintre Comunitate și țările terțe cu precursori de medicamente

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

Substanțe de interes foarte ridicat (SVHC) conform REACH, Articolul 57

Nu conține substanțe de mare îngrijorare (SVHC).

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

Relevant phrases

H225 Highly flammable liquid and vapour. H226 Flammable liquid and vapour.

H302 Harmful if swallowed.

H304 May be fatal if swallowed and enters airways. H314 Causes severe skin burns and eye damage.

H315 Causes skin irritation.

H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation.

H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child. H400 Very toxic to aquatic life.

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Training hints

Suitable training on safety in handling, storing and converting the product should be given to the employees based on all the existing information.

(Contd. on page 14)

SECTION 16: Other information

EN

| Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 |  |
| --- | --- |
| Lichide inflamabile | Principii de legătură |
| Leziuni serioase/iritații oculare Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic) | Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul folosind date despre substanțe conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. |

### Departamentul care emite SDS:

SUSTCHEM S.A.

Departamentul REACH & Servicii Chimice

A: 144, 3 septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575

W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

### Abrevieri și acronime:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acord European privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe șosea)

IMDG: Codul Maritim Internațional pentru Mărfuri Periculoase IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian

GHS: Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Substanțelor Chimice EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente ELINCS: Lista Europeană a Substanțelor Chimice Notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (divizia American Chemical Society) LC50: Concentrație letală, 50%

LD50: Doză letală, 50 la sută

PBT: SVHC persistent, bioacumulativ și toxic: Substanțe de îngrijorare foarte ridicată vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2 Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3 Toxicitate acută. 4: Toxicitate acută – Categoria 4

Coroziune/iritație a pielii – Categoria 1B Iritație a pielii. 2: Coroziune/iritație a pielii – Categoria 2

Iritație oculară. 2: Leziuni grave ale ochilor/iritații oculare – Categoria 2 Sensibilizări ale pielii. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1

Sensurile pielii 1A: Sensibilizarea pielii – Sensibilizarea pielii Categoria 1A 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria 1B Repr. 2: Toxicitate reproductivă – Categoria 2 Asp. Tox. 1: Hazard de aspirație – Categoria 1

Acvatic acut 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Cronic acvatic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Cronic acvatic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Cronic acvatic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3

EN